УДК 62-82+622.24.05-82

Г.Д. Слабожанин, к.т.н., доцент, Д.Г. Слабожанин, студент

# КАВИТАЦИОННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ ВИБРИРУЕМОЙ

# ВСАСЫВАЮЩЕЙ  СИСТЕМЫ      ГИДРОПРИВОДА

Приведены результаты кавитационных испытаний вибрируемой всасывающей  системы объемного гидропривода. Установлены соотношения частот вибрации, собственных колебаний жидкости и пульсации давления в насосе, при которых возникает кавитация рабочей жидкости. Предложены рекомендации по исключению кавитационного снижения производительности машин с повышенной вибрацией.

## Описание экспериментальной установки

Повышенная  вибрация на  строительных и горных машинах   в  ряде случаев вызывает кавитационные  явления  в  гидросистемах  приводов и, как следствие, увеличение потерь напора, снижение подачи насосов, производительности и надёжности машин. Для определения условий возникновения таких явлений проводились лабораторные  испытания всасывающей системы, являющейся в гидроприводе наиболее восприимчивой в кавитационном отношении.

Исследуемая    всасывающая   система  (рис.1) включала  радиально-поршневой насос 8 (тип 465-К)   с клапанно-щелевым распределением и жёстко связанную с ним металлическую   трубу 3 (28х4х1150-20 ГОСТ 8734-58),  которые крепились к вибростолу электродинамического стенда ВЭДС-200А. Насос 8 приводился гидромотором 12 вспомогательной гидросистемы. В качестве рабочей жидкости использовалось масло АМГ-10.Его температура поддерживалась постоянной и составляла 402 С.

Для стабилизации газосодержания рабочей жидкости на выходе из насоса поддерживалось постоянное избыточное давление Рн=2 МПа с помощью дросселя 6.Вакуумметрическое давление Рв перед насосом 8 изменялось за счёт откачивания воздуха из закрытого бака 4.Этот способ варьирования давления на входе в насос предпочтителен по сравнению с дросселированием на всасывании, т.к. не изменяет условия колебания жидкости во всасывающем трубопроводе и не вызывает преждевременное выделение воздуха из жидкости.

Давления Рн и Рв фиксировались соответственно манометром 1 и вакуумметром 2 или осциллографированием сигналов с датчиков давления, работающих в комплекте с виброизмерительной аппаратурой ВИ6-5МА. Подача насоса 8 определялась гидромоторным тахометрическим расходомером 5, а частота его вращения   - стробоскопическим тахометром.

Для получения частных кавитационных характеристик регулированием подачи насоса 9 вспомогательной гидросистемы устанавливалось желаемое значение частоты вращения n испытуемого насоса 8 и измерялась его подача Q при постепенно увеличивающихся значениях вакуумметрического давления Рв всасывания. Наступление кавитации регистрировалось по снижению подачи и изменению структуры потока в прозрачной вставке на выходе из насоса 8.

Рис.1.   Схема установки для кавитационного испытания насоса:

1–манометр; 2–вакуумметр; 3–всасывающая труба; 4,10–закрытый и открытый баки; 5,11-расходомеры; 6-дроссель; 7,13-предохранительные клапаны; 9,12-насос и гидромотор системы привода испытуемого насоса 8

Результаты кавитационных испытаний

Зависимость подачи Q неподвижного насоса от давления Pв   на его входе при частоте вращения n=35 с-1  представлена кривой 1 на рис. 2.Она содержит зоны с постоянной, незначительно понижающейся и резко падающей производительностью по мере увеличения вакуума на всасывании. Второй зоне соответствовало помутнение масла на выходе из насоса, что свидетельствовало о газовой кавитации во всасывающей трубе и каналах насоса, а пузырьковая структура потока в третьей зоне подтверждала наличие процесса отрыва масла от поршней насоса.

Опыты показали, что кавитация масла начинается при абсолютном давлении (5…7)10-2   МПа на входе в насос, а не при давлении насыщенных паров, равном для  АМГ –10    (4…8)10-4  МПа  [1, с. 12] . Поэтому суждение о возникновении кавитации     в насосах гидроприводов при давлении, равном давлению насыщенных паров  жидкости, является весьма приближённым . На это указывают и авторы работ [2,3,4] , отмечающие в качестве отличительной особенности кавитации масел, по сравнению  с кавитацией простых жидкостей, не паровой, а газовый характер.

При получении частных  кавитационных  характеристик вибрируемой всасывающей системы устанавливались фиксированные значения частот  f и амплитуд a перемещений вибростола и опыты повторялись. Направление вибрации задавалось продольным по отношению к трубе 3.

### Полученные характеристики имеют ярко выраженные  местные минимумы (см. рис. 2, кривые 2 и 3) ,  свидетельствующие о значительном уменьшении подачи насоса при вибрации. При определённых сочетаниях вибрационных параметров срыв подачи насоса происходил даже при атмосферном давлении на входе в насос. Как показали визуальные наблюдения за структурой потока на выходе из насоса,  указанные эффекты объясняются кавитацией жидкости.

Подача Q, см3/с

Давление Рв, МПа

Рис.2.  Зависимости подачи неподвижного (1) и вибрируемого (2 - f=17 Гц; а=0,6мм;      3 - f=66 Гц; a=0.6мм) насоса от вакуумметрического давления

Во всех случаях вибрация вызывала колебания давления во всасывающем патрубке насоса  и практически не изменяла его осреднённое во времени значение.  Поэтому возникновение кавитации масла при вибрации всасывающей системы можно объяснить следующим образом. Микроскопические пузырьки нерастворённых в масле газов под воздействием пульсаций давления , генерируемых вибрацией трубы, периодически  расширяются и сжимаются .На протяжении времени действия пониженного давления приращение их поверхности и , следовательно , количество выделяемого из масла газа больше , чем отрицательное приращение поверхности и количество растворяемого газа в период повышенного давления. Это ведёт к монотонному увеличению пузырьков, ухудшению заполнения камер насоса маслом и снижению его подачи.

Базовым параметром при определении воздействия вибрации элементов гидросистем на потоки жидкости в них является частота виброперемещений. Поэтому получены зависимости подачи Q насоса от частоты вибрации f при фиксированных давлениях всасывания Рв и нагнетания Рн, скорости вращения n и амплитудах виброперемещений a насоса. Из рис.3 видно, что снижение подачи насоса носит резонансный характер и происходит только в диапазонах частот активного возмущения жидкостей (показаны штриховкой), установленных в работе [5] и определяемых формулой a=(8…11)2 ,где =0,1,2,3… . Причём минимумы подачи соответствуют случаю совпадения частоты  вибрации с частотой c  собственных волновых колебаний жидкости во всасывающей трубе, определяемой для участка источник пульсации – трубопровод – емкость по формуле  [6, c.51; 7, c.23]:

fс=С(2k+1)/(4l),

где    С – скорость распространения волны давления;

k – 0,1,2,3…;

l – длина всасывающей магистрали с учетом каналов насоса.

Подача Q, см3/с

Давление Рв, МПа

Частота f, Гц

Рис.3.  Зависимости подачи насоса при n=35 c-1 от частоты волновых резонансов жидкости во всасывающей трубе и от частоты вибрации ( при f <100 Гц - a=0,6 мм; f>100Гц- a= 0.1мм):  1-Рв =0;  2-Рв =0,04 МПа; 3-Рв =0,06 МПа

Об этом свидетельствуют представленные на рис. 3 расчётные зависимости   частот с собственных волновых колебаний жидкости от давления Рв. В расчетах использованы экспериментальные значения скорости волны давления в магистралях гидропривода [8].

Для определения влияния частоты п пульсаций давления, создаваемых насосом, на возникновение кавитации получены зависимости подачи Q  от скорости вращения n вала насоса (рис.4). Они свидетельствуют о возрастании подачи по линейному закону с увеличением скорости вращения неподвижного насоса (линия 1). Причём подача ниже теоретической (пунктирная линия) вследствие утечек жидкости через клапаны при запаздывании их открытия и посадки. Производительность неподвижного насоса при давлении Рв=0,06 МПа (линия 2) уменьшается .

Подача Q, см3/с

Частота вращения n, с-1

Рис.4. Зависимости подачи насоса от частоты вращения при Рв = 0 (1-без вибрации) и Рв=0,06 Мпа: 2 - без вибрации; 3 - f  = 50 Гц , a = 0.6мм; 4 - f=77 Гц, a=0.6мм

Вибрация насоса с частотами неактивного возмущения жидкостей не изменяет его подачу (линия 3). При вибрации с частотами активного возмущения жидкостей происходит уменьшение подачи (линия 4). Минимумы подачи соответствуют случаям кратности плунжерных частот  пульсации давления  fП=7n частоте  вибрации f.

Проведены также опыты при поперечной вибрации всасывающей трубы 3 и после замены ее гибким рукавом. Они свидетельствуют об отсутствии заметного влияния вибрации на подачу насоса при любых соотношениях вышеуказанных частот ввиду слабого развития волновых процессов в таких случаях.

Таким образом, максимальное кавитационное снижение подачи насоса при вибрации происходит в случае ее продольного направления по отношению к всасывающей трубе и при совпадении частоты  виброперемещений с диапазонами частот а  активного возмущения жидкости, с частотой с собственных волновых колебаний жидкости во всасывающей магистрали и кратности плунжерной частоты п насоса частоте вибрации :   =а=с=п/m , где m=1,2,3…

Поэтому при проектировании и эксплуатации машин с повышенной вибрацией для исключения кавитационных явлений в гидросистемах  приводов необходимо исключать указанные условия. В работе [9] на примере бурового станка СБШ-400 показано, что соблюдение этой рекомендации позволяет исключить кавитационный режим работы гидропривода и повысить производительность машин почти на 20%.

Список литературы

- Гидравлика и гидропривод /В.Г.Гейер, В.С.Дулин,  А.Г.Боруменский, А.Н.Заря.-   М.:       Недра, 1970, 309с.

- Сивченко К.А., Вовк Г.П. Предотвращение возникновения кавитации и отрыва жидкости от поршней в аксиально-поршневых насосах типа НП-25.-В кн. : Гидропривод и гидропневмоавтоматика.- Киев: Техника, 1968, №3, с.89-92.

- К вопросу о кавитационных явлениях в быстроходных плунжерных насосах. /Ю.М.Орлов, И.Я.Севостьянов, Е.В.Максунова, В.В.Маркелов. - В кн.: Гидравлические и прочностные характеристики машин и конструкций. – Пермь, 1976, № 183, с. 47-51.

- Сулига В.И. , Туровский Ж.Г. Влияние кавитации во всасывающей линии на производительность поршневого насоса.- В кн.: Гидравлические машины. – Харьков, 1975, вып.9 ,с.68-71.

- Слабожанин  Г.Д.  Исследование  гидравлических  характеристик   элементов гидропривода горных машин с учетом вибрации.- Автореф. канд. дис. Изд. ЛГИ, Л. : 1980. 18 с.

- Абрамов Е.И. , Колесниченко К.А. , Маслов В.Г. Элементы гидропривода (Справочник). – Киев : Техника, 1977, 320 с.

- Выбор параметров гидросистемы линии нагнетания гидропривода горных машин. /Коваль П.В., Кривенко Е.М. , Алексеев А.К. , Ржевский В.Г. –“Горные машины и автоматика”. – М.: 1973,вып.1 ,с.23.

- Слабожанин Г.Д., Слабожанин В.Д. Определение скорости волны давления в магистралях гидропривода. – Зап. ЛГИ, 1983,т.97,с. 18-21.

- Слабожанин Г.Д., Рывкин Ю.П. Выбор скоростей механизмов машин с учетом вибрации гидросистем.- В кн.: Исследование, разработка и эксплуатация нового горного оборудования. - Л., Гипроникель, 1982, с. 60-63.

G.D. Slabozhanin

CAVITATION TESTS  SUCKING SYSTEM OF A HYDRAULIC DRIVE AT CHATTERING

The outcomes of cavitation tests of a sucking system of a volumetric hydraulic drive are adduced at chattering. The ratio of frequencies of chattering, natural oscillation of a liquid and pressure oscillation in the pump are established, at which one there is a cavitation of working fluid. The guidelines on exception of degradation of machines with excessive vibration are offered at the expense of a cavitation.

#### РЕФЕРАТ

УДК 62-82+622.24.05-82

Г.Д. Слабожанин, к.т.н., доцент, Д.Г. Слабожанин, студент

# КАВИТАЦИОННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ ВИБРИРУЕМОЙ

# ВСАСЫВАЮЩЕЙ  СИСТЕМЫ      ГИДРОПРИВОДА – 6 с.

Приведены результаты кавитационных испытаний вибрируемой всасывающей  системы объемного гидропривода. Установлены соотношения частот вибрации, собственных колебаний жидкости и пульсации давления в насосе, при которых возникает кавитация рабочей жидкости. Предложены рекомендации по исключению кавитационного снижения производительности машин с повышенной вибрацией.

G.D. Slabozhanin, D.G. Slabozhanin

CAVITATION TESTS  SUCKING SYSTEM OF A HYDRAULIC DRIVE AT CHATTERING – 6 р.

The outcomes of cavitation tests of a sucking system of a volumetric hydraulic drive are adduced at chattering. The ratio of frequencies of chattering, natural oscillation of a liquid and pressure oscillation in the pump are established, at which one there is a cavitation of working fluid. The guidelines on exception of degradation of machines with excessive vibration are offered at the expense of a cavitation.