УДК 628.543.3

Е.Я. Макаров, к.ф.-м.н., доцент, Г.Д. Слабожанин, к.т.н., доцент,     Е.П.  Лашкивский, ст. преподаватель,  М.С. Левицкая, ассистент,      Д.Г. Слабожанин, аспирант

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЛОЯ ОСАЖДЕННЫХ ЧАСТИЦ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ С УЧЕТОМ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЯ

Рассмотрены условия снижения трения слоя осадка, удаляемого с поверхности пластины вибровоздействием. Определены границы интенсивности вибровоздействия, исключающие унос примеси из области седиментации. Предложена полуэмпирическая формула для определения максимальной высоты слоя осадка на пластине.

В работе [1] получены аналитические зависимости минимального угла наклона пластины , при котором в условиях вибровоздействия происходит перемещение по пластине (сползание) слоя осаждённых частиц

kтрcosα−sinα=kтрaϕω32πgδ1ν12,                               (1)

где                                    ν12δ1=128,44e−0,0061aω32aω32.                                       (2)

В полученных выражениях:

 - минимальный угол наклона пластины, град;

kтр - коэффициент трения слоя, помещённого в жидкую среду;

 - коэффициент, определяющий вертикальное размывание слоя при вибровоздействии на него; в рамках проведённого эксперимента kтр=0,84;       = 0,2;

a - амплитуда колебаний, м;

 - круговая частота колебаний, Гц;

  - псевдовязкость разжиженного вибровоздействием слоя частиц, м2/с;

1*- высота разжиженного слоя, м.

Выражение (2) получено аппроксимацией экспериментальных результатов [2]. При осаждении примеси в камерах, перегороженных пластинами, наклоненными под углом  к горизонту, на поверхностях пластин может накапливаться слой любой высоты. Высота слоя зависит от размеров осадительной камеры, скорости движения смеси, величины концентрации примеси, дисперсного состава взвешенных частиц, а также условий перемещения слоя осаждённых частиц по поверхности пластины.

В то же время рассматривая вибровоздействие как механизм перемещения слоя можно выбрать такую высоту слоя, которая отвечает оптимальным условиям непрерывного сползания слоя в отстойник.

Очевидно волна, вызванная вибровоздействием и направленная перпендикулярно поверхности пластины, должна быть достаточно интенсивной в пределах всей высоты слоя для его наилучшего разжижения и, следовательно, уменьшения давления на поверхность пластины.

С другой стороны, при большой интенсивности вибровоздействий частицы слоя могут уноситься вместе с потоком жидкости из области осаждения. В работе [1] показано, что в результате виброколебаний, совпадающих с плоскостью пластины, создаётся сила направленная перпендикулярно поверхности пластины и уменьшающаяся с высотой по экспоненте. В то же время, сила тяжести частиц, лежащих выше рассматриваемого уровня слоя, уменьшается с высотой линейно. В связи с этим есть возможность ограничить слой, разжиженный вибровоздействием, такой высотой 1*, на которой нормальная к поверхности сила, вызванная вибровоздействием, уравновешивается силой тяжести верхнего ряда частиц со средним диаметром dт.

Это условие записывается аналитически в виде:

ϕν12ω32aπ⋅e−δ1ω122ν12=dТg⋅cosα.                             (3)

Исключая из уравнений (2, 3) значение псевдовязкости , можно получить выражение для определения величины слоя 1*.

dTδ1=ϕπg⋅cosα⋅128,44e−A⋅e−aω2181,1e−A,                        (4)

где                                                 A=0,0061aω32.                                                    (5)

Приняв =0,2 соотношение (4) можно переписать в следующем виде:

dTδ1=0,834cosα⋅e−A+aω2181,1e−A.                                    (6)

Проведём численный эксперимент в пределах изменения частоты 0 Гц при заданной амплитуде a=0,0001 м. По рассчитанным величинам построим графическую зависимость  dTδ1=f(ω)  (Рис.1).

## Рис. 1.  Характеристика слоя в зависимости от частоты колебаний

Как видно из рисунка, отношение среднего диаметра частиц к высоте слоя в зависимости от частоты вибровоздействий в границах исследованного явления меняется незначительно, хотя просматривается небольшой максимум (минимум высоты слоя) в области круговых частот   125 Гц. Учитывая, что в соответствии с условием (4) значение 1* принято на высоте контакта самого верхнего ряда частиц диаметром dT с нижележащей частью слоя, на самом деле полная высота слоя, при которой происходит наиболее эффективное сползание частиц в отстойник при заданных условиях вибровоздействия

hсл=δ1+dT                                                    или с учётом выражения  (6)

hсл=dT(1+cosα0,834e−(A+aω2181,1e−A)),

где      A=0,0061aω32.

Список литературы

1.    Макаров Е.Я., Слабожанин Г.Д., Лашкивский Е.П., Левицкая М.С., Слабожанин Д.Г. Математическое моделирование процесса перемещения слоя частиц по наклонной вибрируемой поверхности. – Вестник ТГАСУ. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2000, №2. – с. 205 - 211.

# Слабожанин Г.Д.,  Лашкивский Б.П.,  Лашкивский Е.П., Быков И.К. Выбор оптимальных параметров вибрации при интенсификации процессов очистки жидкостей.// Новые исследования по сетям и сооружениям систем водоснабжения. - Л., 1985.- с.33-38.

#### РЕФЕРАТ

УДК 628.543.3

Е.Я. Макаров, к.ф.-м.н., доцент, Г.Д. Слабожанин, к.т.н., доцент,     Е.П.  Лашкивский, ст. преподаватель,  М.С. Левицкая, ассистент,      Д.Г. Слабожанин, студент

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЛОЯ ОСАЖДЕННЫХ ЧАСТИЦ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ С УЧЕТОМ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЯ– 3 с.

Рассмотрены условия снижения трения слоя осадка, удаляемого с поверхности пластины вибровоздействием. Определены границы интенсивности вибровоздействия, исключающие унос примеси из области седиментации. Предложена полуэмпирическая формула для определения максимальной высоты слоя осадка на пластине.

E.Y. Makarov, k.ph.-m.s., senior lecturer, G.D. Slabozhanin, k.t.s., senior lecturer, E.P. Lashkivsky, item the teacher, M.S. Levickaya, assistant, D.G. Slabozhanin, student

OPTIMAL CONDITIONS FOR TRANSPORTATION OF A LAYER OF DEPOSITED FRAGMENTS ON SOFTWARE RAMP WITH THE REGISTRATION OF VIBRATION – 3 р.

The conditions with decreasing friction of a layer of a deposit removed from a surface of a lamina by vibration are reviewed. The boundaries of vibrating intensity, eliminating ablation of an impurity from area of sedimentation are determined. The semiempirical formula for definition of a max height of a layer of a deposit on a lamina is offered.