УДК 628.543.3

Е.Я. Макаров, к.ф.-м.н., доцент, Г.Д. Слабожанин, к.т.н., доцент,      Е.П.  Лашкивский, ст. преподаватель, М.С. Левицкая, ассистент,      Д.Г. Слабожанин, студент

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОСАДИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ С НАКЛОННЫМИ ПЛАСТИ- НАМИ, ПОДВЕРГАЕМЫМИ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЮ

На основании анализа процессов осаждения частиц, находящихся в жидкости, протекающей между наклонными продольно-вибрируемыми пластинами, а также с учетом условий удаления осадка вибровоздействием, получены зависимости, связывающие геометрические размеры осадительного устройства с характеристиками жидкости и параметрами вибровоздействия. Предложена схема расчета осадительных устройств с наклонными вибрируемыми пластинами.

В работах [1,2] исследовано влияние вибровоздействия на слой частиц, осевших на поверхность и движущихся по ней, применительно к осадительной камере, перегороженной несколькими пластинами, наклонёнными под углом  к горизонту. Выделим для рассмотрения область осаждения частиц, заключенную между двумя соседними пластинами (рис.1). Загрязнённая жидкость движется параллельно поверхности пластин в сторону их подъёма с постоянной средней скоростью Wж. Предполагается, что скорости движения несущей среды и взвешенных частиц равны.

##### S

hсл

Wж

l1

Wg cp

Wсед

l2

l3

Рис.1. Схема осадительной камеры

Скорость осаждения частицы по Стоксу:

Wсед=dТ2(ρТ−ρЖ) g18μв,                                                   (1)

где     dТ - диаметр частицы, м;

Т, Ж – соответственно плотность материала частиц и жидкости, кг/м3;

 в - коэффициент динамической вязкости несущей жидкости, кг/(м с).

Размеры рассматриваемой области осаждения частиц определятся из условия [3]:

l1Wсед=l2Wж или 18l1μвdТ2(ρТ−ρЖ)g=l2Wж,                               (2)

где     l1 - вертикальное расстояние между поверхностями пластин, м;

l2 - длина пластин, м;

g - ускорение свободного падения, м/с2.

Учитывая, что расстояние между пластинами по нормали S=l1cosα,

выражение (2) можно переписать в виде:

18⋅SμвdТ2(ρТ−ρЖ)gcosα=l2Wж,                                             (3)

Пусть в область осаждения частиц поступает смесь с концентрацией C1=VтвVсм, где Vтв - количество твердой примеси, поступающей в единицу времени в область седиментации, м3/с; Vсм - количество загрязненной жидкости (смеси), поступающее в единицу времени в область седиментации, м3/с.

Для проведения расчетов, кроме величины концентрации, необходимо знать величину плотности материала частиц и дисперсный состав примеси.

Предположим, что при заданных размерах l1 и l2 в соответствии с выражением (2) все частицы диаметром d  dТ будут осаждаться на пластине. Если распределение частиц по размерам выражается соотношением Гаусса, то количество оседающей в единицу времени примеси на пластине определится следующим соотношением:

Vсед=dТdmaxVтвσ2πexp−ξ−μ22σ2 d ξ.                               (4)

Следуя физическим представлениям, положенным в основу теории седиментации одиночной частицы, в начале пластины должны оседать более тяжёлые частицы, так что вдоль пластины формируется слой частиц, высота которого в зависимости от дисперсного состава примеси может быть различна по длине пластины. Однако на практике, как правило, приходится иметь дело с достаточно однородными по составу примесями. Кроме того, в реальных устройствах наблюдаются существенные отклонения от ламинарного режима течения в виде пульсаций, которые перемешиванием создают примерно равные условия осаждения для отличающихся в допустимых пределах частиц по весу и размеру. В связи с этим можно предположить, что по всей пластине в процессе седиментации формируется слой частиц примерно одинаковой толщины.

Если к пластине приложена вынужденная периодическая сила, как это представлено в работе [1], то одновременно с осаждением примеси происходит равномерное эффективное сползание слоя в отстойник со средней по толщине слоя скоростью

Wg.ср.=g sinα12ν1δ12,                                              (5)

где     1 - коэффициент кинематической вязкости (псевдовязкости) слоя, м2/с;

δ1- толщина движущегося по пластине слоя осаждённых частиц, с учётом разжижения вибровоздействием, м.

В установившемся процессе при постоянном осаждении однородной смеси и постоянном вибровоздействии на пластину справедливо условие:

Vсед=Wg.ср. l3m hсл,                                                (6)

где     l3 - поперечный размер пластины (слоя), м;

hсл=1*+dТ.ср. - истинная толщина слоя, сформированного вибровоз- действием [2], м;

dT.cp. - средний диаметр частиц примеси, осаждённых на пластине, м;

m=Lтв/L1 - пористость слоя, характеризующая отношение объёма, заполненного твёрдыми частицами, ко всему объёму слоя, разжиженного вибровоздействием.

Схема расчёта осадительных устройств с учётом вибровоздействия на наклоненные под углом  пластины может быть представлена в следующем порядке:

- В соответствии с исходными данными о поступающей в осадительную камеру (участок камеры между соседними пластинами) смеси и разумными предположениями о размерах осаждаемых частиц, необходимо рассчитать количество всей осаждённой примеси и определить размеры камеры l1, l2.

2. С целью оптимального процесса удаления при помощи вибровоздействия слоя осаждённых частиц определить угол наклона пластины  и характеристики вибровоздействия используя соотношения (5,6) в виде:

Vсед=g sinα12ν1 l3δ12 hслm,                                            (7)

или подставляя выражение для 1 из [1]

Vсед= sinα0,002⋅ e−A a ω1,5 l3 hслm,                                       (8)

а также соотношения, полученные в работах [1,2]

0,84cosα−sinα=0,7e−0,0061aw1,5;                                    (9)

hсл=δ1+dТср=dТср1+cosα0,834e− A+aω2181,1e−A,                       (10)

гдеA=0,0061aw1,5.

Считая, что разжиженный вибровоздействием слой по объёму незначительно отличается от насыпного, можно представить его в виде какой- либо классической упаковки шаров, например, с пористостью m  0,5.

Тогда можно подобрать для данной осадительной камеры все необходимые характеристики. Для простоты расчётов данные зависимости удобнее представлять в виде графиков или номограмм.

Следует отметить, что данную расчётную для осадительных устройств схему нельзя считать оптимальной, поскольку в её основу положено единственное оптимальное условие, определяющее вибровоздействие для перемещения слоя. На практике чаще оказывается более рациональным проводить вибровоздействие периодически по мере накопления осаждённой примеси. В данной схеме вообще не присутствуют функции стоимости, определяющие все реализуемые процессы, использование их и формулирование более общей оптимизационной задачи является предметом дальнейших исследований.

Список литературы

# Макаров Е.Я., Слабожанин Г.Д., Лашкивский Е.П., Левицкая М.С., Слабожанин Д.Г. Математическое моделирование процесса перемещения слоя частиц по наклонной вибрируемой поверхности. – Вестник ТГАСУ. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2000, №2, с.

- Макаров Е.Я., Слабожанин Г.Д., Лашкивский Е.П., Левицкая М.С., Слабожанин Д.Г. Оптимальные условия транспортирования слоя осаждённых частиц по наклонной плоскости с учётом вибровоздействия. В этом же сборнике.

- Гордон Г.М., Пейсахов Н.А. Пылеулавливание и очистка газов. -М.: Металлургиздат, 1968, 499с.

#### РЕФЕРАТ

УДК 628.543.3

Е.Я. Макаров, к.ф.-м.н., доцент, Г.Д. Слабожанин, к.т.н., доцент,     Е.П.  Лашкивский, ст. преподаватель,  М.С. Левицкая, ассистент,      Д.Г. Слабожанин, студент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОСАДИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ С НАКЛОННЫМИ ПЛАСТИ- НАМИ, ПОДВЕРГАЕМЫМИ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЮ – 4 с.

На основании анализа процессов осаждения частиц, находящихся в жидкости, протекающей между наклонными продольно-вибрируемыми пластинами, а также с учетом условий удаления осадка вибровоздействием, получены зависимости, связывающие геометрические размеры осадительного устройства с характеристиками жидкости и параметрами вибровоздействия. Предложена схема расчета осадительных устройств с наклонными вибрируемыми пластинами.

E.Y. Makarov, k.ph.-m.s., senior lecturer, G.D. Slabozhanin, k.t.s., senior lecturer, E.P. Lashkivsky, item the teacher, M.S. Levickaya, assistant, D.G. Slabozhanin, student

DEFINITION OF THE BASIC HYDRODYNAMIC PARAMETERS AND GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE PRECIPITATION CHAMBER WITH INCLINED LAMINAS SUBJECTED VIBRATION – 4 р.

On the basis of processes analysis of the depositing fragments located in a liquid, flowing past between inclined longitudinal  vibrating laminas, and also in view of conditions of deleting of a deposit by vibration, obtain relations linking geometrical sizes of the precipitation device with the characteristics of a liquid and parameters of the vibration. The scheme of calculation of precipitation devices with inclined vibrating laminas is offered.